II / 1    PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis  techniczny

Spis treści

- Przedmiot opracowania

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu

- Opis projektowanego zagospodarowania terenu

- Zestawienie powierzchni

- Ochrona zabytków i krajobrazu

- Wpływ eksploatacji górniczej na działkę

- Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

- Ocena geotechniczna

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych

- Warunki ochrony p.poż.

- Zgodność projektu zagospodarowania terenu z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Uwagi końcowe

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod budowę Skateparku wraz z obiektami towarzyszącymi oraz dwoma boiskami do piłki plażowej w Będzinie, zlokalizowanego przy ul. Sportowej 2, działka nr 79/11, zasilanie poprzez dz. nr 79/15, Obr. 0001 Będzin, AM 24.

- Podstawa opracowania

- Umowa oraz ustalenia z Inwestorem

- Wizja w terenie

- Aktualne normy i przepisy budowlane

Zestaw obowiązujących norm:

| PN-90/B-03000 | Projekty budowlane. Obliczenia statyczne |
| --- | --- |
| PN-82/B-02000 | Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości |
| PN-82/B-02003 | Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe |
| PN-80/B- 02010/Az1 | Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem |
| PN-80/B- 02011 | Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem |
| PN-B-03264:2002 | Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i projektowanie |
| PN-81/B- 03020 | Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-90/B- 03200 | Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-81/B-03150:2000 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-B-03002:1999 | Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. |

- Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje splantowanie części terenu przewidzianego pod inwestycję, wykonanie projektowanej nawierzchni żelbetowej wraz z przeszkodami, chodników i placu z kostki betonowej, montaż wolnostojących, prefabrykowanych przeszkód wykonanych ze sklejki laminowanej, instalacji oświetlenia, nagłośnienia i monitoringu oraz elementów małej architektury łącznie z zewnętrzną trybuną przenośną. W drugiej części zostaną wykonane dwa boiska piaszczyste do piłki siatkowej, plażowej wraz z ich strefą bezpieczeństwa

Przewiduje się także montaż ogrodzenia panelowego wys. 2,0 m wzdłuż budynku szkoły z zintegrowaną furtką oraz bramą dwuskrzydłową, wymianę istniejącej bramy od strony ul. Sportowej łącznie z naprawą istniejących przęseł w jej sąsiedztwie oraz montaż dodatkowej bramy szerokości 3,0 m i furtki szerokości 1,2 m w istniejącym ogrodzeniu po stronie zachodniej, przy istniejącym parkingu.

W rejonie przeszkód żelbetowych zostaną wykonane małe skarpy terenowe. Przewiduje się także wykonanie nowych trawników oraz uzupełnienie istniejących trawników w bezpośrednim sąsiedztwie płyty Skateparku jak również terenu przyległego w niezbędnym zakresie.

- Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu

  - Charakterystyka terenu

Obszar objęty zakresem opracowania został wydzielony z istniejącego terenu szkolnego, który w chwili obecnej pełni funkcję trawnika oraz w części utwardzonej parkingu. Po jego wschodniej stronie znajduje się budynek szkoły oddalony od projektowanej płyty Skateparku o 15,0 m.

Z pozostałych stron teren ograniczony jest ulicą Sportową oraz parkingiem i drogą wewnętrzną znajdującą się na terenie Ośrodka Sportowego.

Teren, w części trawiasty, w części utwardzony kruszywem asfaltowym i płytami chodnikowymi posiada naturalny, niewielki spadek w kierunku zachodnim. Różnica poziomu pomiędzy skrajnymi punktami wynosi ok. od 30 – 50 cm na długości ponad 30,0 m.

  - Komunikacja

Przewidziany pod inwestycję obszar, wydzielony z tereny szkoły wejdzie w skład istniejącego Ośrodka Sportowego, który posiada dostęp do drogi publicznej oraz odpowiednią, wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną, wraz z miejscami postojowymi w zakresie wystarczającym również dla przyszłych użytkowników Skateparku i boisk do piłki plażowej.

Komunikację pieszą zapewnią projektowane chodniki łączące obiekt zarówno z istniejącym parkingiem przy hotelu po stronie zachodniej jak i z terem szkoły.

  - Istniejąca zabudowa

Na działce nr 79/11 znajduje się istniejący budynek szkoły jednak jest on poza zakresem opracowania i nie koliduje z projektowaną inwestycją.

Brak jest jakichkolwiek innych obiektów kubaturowych na terenie projektowanego Skateparku i boisk do piłki plażowej.

Docelowo przewiduje się wydzielenie z działki nr 79/11 obszaru objętego zakresem opracowania.

  - Zadrzewienie

Wzdłuż granicy zachodniej oraz w części środkowej terenu przeznaczonego pod inwestycję rosną wysokie drzewa (głównie topole) oraz krzewy ozdobne. Inwestor we własnym zakresie wystąpił o zgodę na ich wycinkę, którą uzyskał od Starosty Będzińskiego decyzją nr WŚiL613.0093.2011 z dnia 07.03.2012 r. (pismo w części nr I Załączniki Formalno – Prawne)

Po ich wycince teren pozbawiony będzie drzew i krzewów, które mogłyby kolidować z projektowanym zagospodarowaniem działki.

  - Uzbrojenie techniczne

Przez terenu przewidziany pod inwestycję przebiega sieć energetyczna i wodociągowa dochodząca do budynku szkoły i dalej na teren działek nr 79/13 i 79/12. Wszystkie elementy Skateparku i boisk zostały zaprojektowane z pominięciem ich tras w związku z czym nie kolidują z nimi i nie będą na nie w jakikolwiek sposób oddziaływać.

- Opis projektowanego zagospodarowania terenu

  - Charakterystyka obiektu

Obszar objęty zakresem opracowania został wydzielony z istniejącego terenu szkolnego, który w chwili obecnej pełni funkcję trawnika oraz w części utwardzonej parkingu.

Projekt przewiduje jego podział na dwie części funkcjonalne: Skatepark oraz strefę boisk do piłki siatkowej, plażowej.

Dla potrzeb Skateparku zaprojektowano utwardzenie nawierzchni w formie płyty żelbetowej oraz takie jej ukształtowanie, aby powstały żelbetowe przeszkody przystosowane do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach. Kształt, forma oraz wielkość projektowanego placu i przeszkód zostały dostosowane do istniejącego terenu ograniczonego od strony wschodniej projektowanym ogrodzeniem biegnącym wzdłuż budynku szkoły, od północy strefą do piłki plażowej natomiast od strony południowej i zachodniej istniejącym ogrodzeniem biegnącym wzdłuż drogi i parkingu.

Płyta Skateparku posiada kilka poziomów oraz wewnętrzny trawnik dzięki czemu uzyskano dodatkowe jej zróżnicowanie.

W projekcie przewidziano również montaż gotowych przeszkód wykonanych ze sklejki laminowanej – mini rampy, montowanej do nawierzchni z kostki betonowej. Wszystkie projektowane nawierzchnie posiadają 1 % spadek co zapewnia zachowanie płynnej jazdy na deskorolkach, jak również odprowadzenie wód opadowych na teren nieutwardzony po stronie zachodniej w granicach własnej działki.

W miejscach, gdzie przeszkody betonowe dochodzą do krawędzi płyty zostaną wykonane małe skarpy terenowe, kształtem i wielkością dostosowane do ich geometrii zapewniające bezpieczeństwo użytkowników.

Drugą część obiektu stanowi strefa boisk do piłki siatkowej, plażowej. Zaprojektowano dwa pełnowymiarowe (8,0 x 16,0 m) boiska o nawierzchni piaszczystej. Każde z nich posiada piaszczystą strefę bezpieczeństwa szerokości 5,0 m. Wokół nich przewidziano chodniki z kostki betonowej szerokości 2,0 m po stronie wschodniej i zachodniej oraz 3,0 m od północy i południa. Chodnik po stronie północnej (wzdłuż ulicy Sportowej) prowadzi od istniejącej bramy wjazdowej (w projekcie przewidzianej do wymiany) do bramy w projektowanym ogrodzeniu panelowym, prowadzącej na teren szkoły. Drugie połączenie z terem szkoły zapewnia furtka w tym ogrodzeniu prowadząca do istniejących schodów. Po stronie południowej chodnik posiada w części poszerzenie na którym przewidziano montaż przenośnej trybuny zewnętrznej.  Stanowi ona jednocześnie wydzielenie pomiędzy strefą boisk, a Skateparkiem. Od strony parkingu przy hotelu zaprojektowano dodatkowo dwie ścieżki, które dzięki nowej furtce i bramie w istniejącym ogrodzeniu zapewniają połączenie komunikacyjno – funkcjonalne z istniejącą infrastrukturą techniczną (parkingami) oraz pozostałymi obiektami sportowymi znajdującymi się w sąsiedztwie.

Całość terenu zostanie oświetlona. W tym celu zaprojektowano słupy z naświetlaczami sportowymi, które będą wykorzystane także do montażu systemu monitoringu i nagłośnienia.

Od strony wschodniej, wzdłuż budynku szkoły teren zostanie wygrodzony projektowanym ogrodzeniem panelowym wys. 2,0 m z zintegrowaną bramą szerokości 3,0 m i furtką szerokości 1,2 m. Z pozostałych stron obszar posiada istniejące ogrodzenie. Przewiduje się jego częściowa naprawę po stronie północnej, wzdłuż ulicy Sportowej oraz wymianę w tym miejscu istniejącej bramy dwuskrzydłowej. Ponadto po stronie zachodniej zakłada się jego częściowy demontaż w miejscu projektowanej furtki szerokości 1,2 m oraz bramy dwuskrzydłowej szerokości 3,0 m.

Projekt przewiduje również montaż elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery i tablice informacyjne umieszczone w rejonach wejść na teren obiektu oraz wykonanie nowych i uzupełnienie istniejących trawników w terenie przyległym w zakresie niezbędnym do uporządkowania i przywrócenia odpowiedniego stanu istniejącym terenom zielonym.

  - Nawierzchnie

Płyta główna – płyta żelbetowa gr. 15 cm z betonu C 20/25  (B-25) hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150 o wytrzymałości na ścieranie 2,5 cm³/50 cm² zbrojona siatką zgrzewaną z prętów ø 12 mm (A III) o oczkach 25 x 25 cm wykonana na podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm

Chodniki, plac pod mini rampę – kostka betonowa, prostokątna, niefazowana gr. 6 cm, układana na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego gr. 15 cm.

Nawierzchnie piaszczyste – warstwa piasku gr. 50 cm przesiewanego (czystego) o fakcjach 0 – 0,5 mm gr. na geowłókninie (uniemożliwiającej mieszanie się piasku ze żwirem), warstwa dolana żwir gr. 20,0 cm zagęszczany mechanicznie

  - Zieleń

Projekt przewiduje wykonanie nowego trawnika pośrodku płyty żelbetowej oraz uzupełnienie istniejących trawników w pasie wokół płyty Skateparku. Pas ten będzie pełnił funkcję strefy bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu.

Ponadto należy uzupełnić istniejący trawnik w terenie przyległym do projektowanego obiektu w zakresie niezbędnym do jego uporządkowania oraz przywrócenia odpowiedniego jego stanu po wykonaniu prac budowlanych

Przewiduje się przygotowanie podłoża i wykonanie ok. 1073,00 m2 trawników.

Zaprojektowany rodzaj trawy – kostrzewa czerwona rozłogowa łac. Festuca rubra rubra.

Prace związane z wykonaniem i pielęgnacją trawników:

- Splantowanie i przygotowanie ternu

- Wysiew nasion metodą ręczną, rzutową

- Lekkie grabienie i wyrównanie powierzchni

- Usuwanie chwastów przy użyciu herbicydów kontaktowych (w przypadku oprysku 2 – 3 dni przed koszeniem)

- Wertykulacja ( cięcie darni – zapobieganie filcowaniu)

- Areacja ( napowietrzanie)

- Nawożenie – dawka nawozu średnio ok 20 – 30 g/m2, należy ściśle przestrzegać wskazań producenta

- Koszenie

  - Projektowane uzbrojenie techniczne

Projekt przewiduje wykonanie następujących elementów uzbrojenia technicznego:

- Oświetlenie – 12 słupów oświetleniowych z zasilaniem poprowadzonym z istniejącego przyłącza wolnostojącego, zlokalizowanego w rejonie wejścia na teren obiektu po stronie zachodniej – wg proj. inst. elektrycznych

- Monitoring – zaprojektowano 5 kamer zamontowanych na słupach oświetleniowych i podłączonych do istniejącego systemu monitoringu Ośrodka Sportowego – wg proj. inst. elektrycznych

- Nagłośnienie – wg proj. inst. elektrycznych

- Sieć wi-fi – wg proj. inst. elektrycznych

- Odprowadzenie wód opadowych na teren nieutwardzony po stronie zachodniej w granicach własnej działki

- Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia działki nr 79/11					– 1,1213 	ha

- Powierzchnia działki nr 79/15 (przejście zasilania)		– 0,1583 	ha

- Powierzchnia terenu objętego opracowaniem 			– 3 415,00 	m2

- Powierzchnia proj. płyty żelbetowej				– 823,00 	m2

- Powierzchnia proj. nawierzchni z kostki betonowej		– 646,00 	m2

- Powierzchnia proj. terenów zielonych				– 1 073,00 	m2

- Powierzchnia proj. boisk do piłki plażowej			– 256,00 	m2

- Powierzchnia strefy bezpieczeństwa wokół boisk		– 680,00 	m2

- Ochrona zabytków i krajobrazu

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej.

- Wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Działka nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej i nie podlega szkodom górniczym.

- Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Projektowany Skatepark wraz z boiskami do piłki plażowej nie powoduje zagrożeń dla środowiska, obiektów sąsiednich oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Teren przewidziany pod przedmiotową inwestycję zlokalizowany jest z dala od obszarów zaliczanych do programu „Natura 2000”.

Najbliższy obszar podlegający ochronie to:

- Lipienniki w Dąbrowie Górniczej – na północny – wschód od planowanego przedsięwzięcia w odległości ok. 10 km.

- Ocena geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych gruntu stwierdzono, że warunki posadowienia na terenie objętym opracowaniem są proste, a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Wyniki badań w  załączonej dokumentacji geotechnicznej – rozdział VII.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Cały obszar projektowanego Skateparku jest dostępny bezpośrednio z istniejących ciągów komunikacyjnych. W projekcie nie przewiduje się budowy jakichkolwiek stopni ani innych barier, dzięki czemu cały projektowany obiekt  jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

- Warunki ochrony p. poż.

Projekt w żaden sposób nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych do innych obiektów nie wpływa zatem na ich ochronę pożarową.

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego Skateparku, przy ogrodzeniu po stronie Ośrodka Sportowego znajdują się dwa istniejące hydranty pożarowe zapewniające ochronę całego zespołu sportowego, w tym projektowanego obiektu.

- Zgodność projektu zagospodarowania terenu z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Projektowana zabudowa i zagospodarowanie działki spełniają pod względem urbanistycznym i architektonicznym zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Miasta Będzina (wypis i wyrys w rozdz. I – załączniki formalno – prawne)

- Uwagi końcowe

- Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania w Polsce, w szczególności winny spełniać wymogi określone przepisami przeciwpożarowymi i sanitarnymi

- Prace wykonywać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

- Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim Normom.

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

- W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem.

- Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

- Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach.

- Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe można zamienić na inne o podobnych parametrach i właściwościach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora

opracował

arch. Mirosław Macioszek

II / 2    PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Część rysunkowa

SPIS RYSUNKÓW

Mapa sytuacyjno - wysokościowa 				1:500

Z – 1 	Projekt zagospodarowania terenu – sieci 			1:500

Z – 2 	Projekt zagospodarowania terenu – aranżacja			1:300