-  OPIS TECHNICZNY  -

REMONT  I MODERNIZACJA  BASENU PRZY  UL. SIEMOŃSKIEJ

W BĘDZINIE

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Zlecenie  Inwestora  i  umowa  nr  1/ U / 2008  z dnia  19.06.2008r.

  - Wytyczne programowe i funkcjonalne ustalone z Inwestorem.

  - Inwentaryzacja budowlano – instalacyjna do celów projektowych  wykonana przez Zespół  Projektowy.

  - Opinia  techniczna stanu konstrukcji budynku basenu w Będzinie przy ul. Siemońskiej.

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek basenu z zapleczem administracyjnym i szatniowo – sanitarnym, łącznie z częścią techniczną zlokalizowaną w przyziemiu.

Zakres  opracowania obejmuje:

- dostosowanie obiektu  do wymiany niecki basenowej ze stali nierdzewnej z niezbędną technologią

- dostosowanie pomieszczeń ogólnodostępnych zespołów szatniowych z natryskami, oraz sanitariatami do wymogów aktualnych przepisów

- przystosowanie obiektu do warunków pożarowych, oraz ewakuacyjnych

- izolacja i docieplenie części przyziemia budynku

- wymiana i modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych i technologicznych, oraz wentylacji mechanicznej.

- LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENNA.

  - Lokalizacja

Teren położony jest w Będzinie przy ul. Siemońskiej na obszarze działki 4/186 o powierzchni 3667 m2,  będący w użytkowaniu Gminy Miasta Będzina, pod administracją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

- budynek basenu z zapleczem

- podjazd do budynku, z miejscami postojowymi

- sieć kanalizacji ogólnospławnej

- wodociąg miejski

- przyłącze energetyczne

- ogrodzenie terenu

- teren zieleni nieużytkowej

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI.

  - Modernizowany budynek basenu posiada niezależne wejście dla użytkowników, z projektowanym  podjazdem dla niepełnosprawnych.

  - Wyjście ewakuacyjne przewidziane z hali basenu na teren zieleni i dojazdu technicznego.

  - Dojazd techniczny prowadzi do wejść w poziomie przyziemia budynku, z umiejscowionym zapleczem technicznym i technologicznym basenu.

  - Bilans powierzchni terenu

- Powierzchnia terenu w granicach własności		-	3667,0 m2

- Powierzchnia zabudowy budynku basenu		-	1378,9 m2

- Powierzchnia podjazdów i terenów zielonych		-	2288,1 m2

- STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKU.

  - Budynek basenu zajmuje parterową zabudowę części administracyjno – szatniowej z podpiwniczeniem , oraz część hali basenu z przyziemiem będącym zapleczem techniczno – technologicznym.

  - Stan architektoniczno-budowlany obiektu jest dobry – funkcjonalność i dostępność pomieszczeń jest niezgodna z aktualnymi wymogami Prawa Budowlanego  (szerokość przejść, wyjścia ewakuacyjne i pożarowe).

  - Stan techniczny instalacji użytkowych wymaga remontu i modernizacji

- wentylacja mechaniczna – działa w zakresie ograniczonym (wywiew)

- instalacja uzdatniania wody – wymaga kompletnej wymiany z dostosowaniem części budowlanej i pozostałych branż

- instalacja elektryczna – częściowa adaptacja (brak prawidłowego oświetlenia w obiekcie)

- instalacja centralnego ogrzewania – adaptacja

- instalacja wodno – kanalizacyjna - adaptacja

- STAN  PROJEKTOWANY

  - Przeznaczenie i program użytkowy.

Projektowana modernizacja budynku basenu przewiduje dostosowanie układu wnętrz, komunikacji wewnętrznej  i elementów architektoniczno – budowlanych do obowiązujących przepisów i wymagań funkcjonalnych, oraz  wymianę wyposażenia technologiczno –

instalacyjnego.

  - Zestawienie pomieszczeń :

| 1.1 | WIATROŁAP | 5,4 m2 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | KORYTARZ | 13,6 m2 |
| 1.3 | SZATNIA (WIERZCHNIA) | 22,7 m2 |
| 1.4 | SZATNIA (WIERZCHNIA) | 12,8 m2 |
| 1.5 | HALL | 41,5 m2 |
| 1.6 | SPRZEDAŻ BILETÓW | 8,6 m2 |
| 1.7 | WC | 2,0 m2 |
| 1.8 | POM.GOSPODARCZE | 2,8 m2 |
| 1.9 | KOMUNIKACJA | 2,2 m2 |
| 1.10 | WC | 2,0 m2 |
| 1.11 | POM. ADMINISTRACYJNE | 9,8 m2 |
| 1.12 | POM MAGAZYNOWO-GOSPODARCZE | 4,5 m2 |
| 1.13 | POM. RATOWNIKÓW | 9,9 m2 |
| 1.14 | PRZEDSIONEK Z ZAB. WNĘKOWĄ | 2,6 m2 |
| 1.15 | KORYTARZ | 35,1 m2 |
| 1.16 | SZATNIA | 27,9 m2 |
| 1.17 | UMYWALNIA | 15,6 m2 |
| 1.18 | WC | 1,4 m2 |
| 1.19 | SZATNIA | 28,2 m2 |
| 1.20 | UMYWALNIA | 15,7 m2 |
| 1.21 | WC | 1,6 m2 |
| 1.22 | SZATNIA | 26,9 m2 |
| 1.23 | UMYWALNIA | 15,9 m2 |
| 1.24 | WC | 1,5 m2 |
| 1.25 | SZATNIA (DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH) | 8,2 m2 |
| 1.26 | KOMUNIKACJA I UMYWALNIA | 18,8 m2 |
| 1.27 | WC (DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH) | 4,9 m2 |
| 1.28 | SAUNA | 9,3 m2 |
| 1.29 | SALA ĆWICZEŃ | 91,8 m2 |
| 1.30 | BASEN | 517,2 m2 |

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KONDYGNACJI:    960,4 m2

| 0.1 | KORYTARZ | 13,4 m2 |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | WC | 5,8 m2 |
| 0.3 | POM. TECHNICZNE | 8,1 m2 |
| 0.4 | WENTYLATORNIA | 51,9 m2 |
| 0.5 | WYMIENNIKOWNIA | 41,0 m2 |
| 0.6 | POM. POMP | 71,0 m2 |
| 0.7 | KORYTARZ | 14,2 m2 |
| 0.8 | PRZEDSIONEK | 2,2 m2 |
| 0.9 | MAGAZYN KOREKTORA | 2,3 m2 |
| 0.10 | MAGAZYN PODCHLORYNU WAPNIA | 6,8 m2 |
| 0.11 | OBEJŚCIE NIECKI BAS. | 205,5 m2 |

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  KONDYGNACJI:    422,2 m2

| 0.12 | NIECKA BASENU – POWIERZCHNIA DNA | 308,4 m2 |
| --- | --- | --- |

  - Układ funkcjonalny – zakres architektoniczno – budowlany modernizacji budynku basenu

PARTER - wnętrze

- dostosowanie zespołów szatniowych z natryskami i sanitariatami do wymogów Inwestora i aktualnych przepisów

- dostosowanie wydzielonego zespołu szatniowego z natryskami i sauną do wymogów dostępności dla niepełnosprawnych

- przewidzieć baseny przejściowe pomiędzy zespołami szatniowymi, a basenem z dostosowaniem do warunków standardowych i dla niepełnosprawnych

- dostosować ubikacje dla personelu i gości do aktualnych przepisów

- zaprojektować pomieszczenie porządkowo-gospodarcze

- przystosować drzwi ewakuacyjne z basenu do wymogów p.poż.

- wykonać elementy konstrukcyjne,  betonowe, murowe, oraz instalacyjne pod montaż stalowej niecki basenowej wraz z niezbędną technologią

- dostosować posadzkę, oraz aranżację do warunków użytkowych, technologicznych i instalacyjnych

- dostosować wejście główne dla potrzeb niepełnosprawnych

- dostosować wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku do aktualnych przepisów

- uszczelnienie i docieplenie stropodachu niewentylowanego nad pomieszczeniami technologicznymi przyziemia

- wykonać renowację ścian zewnętrznych przyziemia i schodów, z izolacją

i dociepleniem, oraz tynkiem elewacyjnym w części nadziemnej

PRZYZIEMIE

- dostosować warunki budowlane i instalacyjne do wymogów projektowanej technologii wody basenowej

- dostosować warunki budowlane i instalacyjne do wymogów projektowanej wentylacji mechanicznej

- wykonać płytę denną żelbetową i zwieńczenie fundamentu niecki basenowej stalowej w części podbasenowej

- wykonać wykucia , przewierty i wyburzenia w istniejącej konstrukcji budynku pod

potrzeby instalacyjne i technologiczne

  - Zakres instalacyjny i technologiczny modernizacji

- instalacje sanitarne – adaptacja i modernizacja

- instalacje elektryczne – adaptacja i modernizacja

- instalacja uzdatniania wody basenowej

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja stalowej niecki basenowej z technologią

  - Roboty  rozbiórkowe  i  demontażowe :

    - DACH

- demontaż obróbek blaszanych ścian szczytowych

- sukcesywny demontaż blachy trapezowej zewnętrznej przeznaczonej do ponownego montażu.

- demontaż folii zewnętrznej

- usunięcie płyt styropianu

- sukcesywny demontaż blachy osłonowej wewnętrznej – przeznaczonej do ponownego montażu

- demontaż folii paraizolacyjnej

    - ZEWNĘTRZE

- demontaż balustrady stalowej i betonowej na tarasie  - stropodachu

- obcięcie okapu z papy i blachy

- demontaż rur spustowych w obszarze tarasu – stropodachu

- demontaż ślusarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w przyziemiu technicznym

- demontaż stolarki okiennej w przyziemiu technicznym

- wyburzenie schodów betonowych zewnętrznych przy drzwiach ewakuacyjnych basenu

- rozbiórka części podejścia z kostki betonowej pod podjazd dla niepełnosprawnych

- demontaż drzwi wejściowych i ewakuacyjnych (przewidzianych do ponownego montażu)

- wykonanie otworu technologicznego montażowego z pomieszczenia filtrów o wymiarach min.  2,7 m  wysokości  i  2,2 m  szerokości  - wykonanie nadproża zabezpieczającego

- wykucie otworów technologicznych do robót betonowych i montażowych niecki basenowej w hali basenu i w części przyziemia

- wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji sanitarnej wod – kan

- wykonanie otworów w stropodachu w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej

- odkopanie ścian zewnętrznych przyziemia technologicznego

- skucie tynku zewnętrznego celem osuszenia struktury muru

- wykucie tworów okiennych w pomieszczeniu filtrów

- demontaż wentylatorów wywiewnych w hali basenu na ścianach szczytowych (2 szt. –

odtworzenie istniejących powierzchni elewacji)

    - WNĘTRZE  - parter

- skucie płytek ceramicznych w pomieszczeniach szatni i zespołach sanitarnych – 2 warstwy

  - posadzka w całości pomieszczeń.

  - wykładziny ścienne w części zespołów sanitarnych.

- wykucie otworów   150mm  w ścianie zewnętrznej pod montaż wentylatorów wywiewnych  w pomieszczeniach szatni wierzchniej

- demontaż  wewnętrznej stolarki drzwiowej i rozkucie otworów pod montaż szerszych ościeżnic

- wyburzenie ścian pomieszczenia kiosku handlowego

- demontaż przewodów instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zespołów szatniowych

- demontaż osłon grzejników w hali basenu

- demontaż kratek nawiewnych przy ścianach zewnętrznych – w poziomie posadzki

- skucie żelbetowego brzegu niecki basenu – z użyciem sprzętu odcinającego beton

- demontaż istniejącej niecki basenu – konstrukcja stalowa wsporcza i blacha aluminiowa

- wyburzenie ścianek działowych w szatni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych

    - WNĘTRZE  -  przyziemie

- skucie tynków w pomieszczeniach technologicznych na ścianach zewnętrznych

- skucie  - wyczyszczenie wierzchniej warstwy posadzki betonowej w pomieszczeniach technicznych  (za wyjątkiem wymiennikowni)

- skucie tynków ze stropów w miejscach odparzonych i skorodowanych

- demontaż istniejących instalacji sanitarnych, technologicznych i wentylacyjnych – wg projektów branżowych

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych przewidzianych do modernizacji wg

projektu branżowego

UWAGA:  Roboty demontażowe i rozbiórkowe wykonać po uprzednim zabezpieczeniu

elementów konstrukcji budynku przed zniszczeniem, dewastacją lub zalaniem.

  - Roboty budowlane wewnętrzne

PRZYZIEMIE

    - Wykonanie płyty żelbetowej dennej fundamentowej dla niecki basenowej  - wg dyspozycji konstrukcji .

    - Wykonanie zwieńczenia fundamentu płyty dennej  - wg dyspozycji konstrukcji.

    - Wykonanie płyty żelbetowej pod zbiornik wyrównawczy w pom. 06 – wg dyspozycji rysunkowych.

    - Wykonanie betonowego kanału wód  popłucznych, zbrojonego siatką  6mm o oczkach 10 x 10 cm.

    - Wykonanie renowacji posadzek z przygotowaniem pod warstwy wierzchnie:

- płytki ceramiczne przemysłowe ze spoinami chemoodpornymi

- farba epoksydowa do betonu.

    - Wykonanie renowacji tynków ściennych i stropowych  - wg dyspozycji na przekrojach.

    - Montaż ościeżnic drzwiowych stalowych wg dyspozycji na rzucie i w zestawieniu drzwi.

    - Wymiana stolarki okiennej w technologii PCV

PARTER

    - Wydzielenie pomieszczeń i uzupełnienie ścian działowych wykonać z cegły pełnej , lub dziurawki na zaprawie cementowej  - wg dyspozycji na rzucie.

    - Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (przeciwpoślizgowych) w pomieszczeniach zespołów sanitarnych i szatni

- na skutym podłożu wykonać wylewkę wyrównawczą pod wykonanie izolacji przeciwwodnej z dostosowaniem spadków do istniejących kratek ściekowych

- powierzchnię ścian po skuciu płytek wyrównać zaprawą remontową i wykonać izolację przeciwwodną emulsyjną płynną do wysokości 2m

- wykonać warstwę posadzkową z płytek ceramicznych przeciwpoślizgowych, nienasiąkliwych,  zgodnie z dyspozycjami w p. 6.8.

- wykonać okładziny ścian sanitariatów i szatni do wysokości  2,0 m  z płytek ceramicznych  20 x 20 w kolorystyce jasnej, pastelowej

    - Montaż ościeżnic drzwiowych stalowych ze skrzydłami drewnianymi wg dyspozycji na rzucie i w zestawieniu stolarki.

    - Montaż drzwi ewakuacyjnych i zestawów drzwiowych aluminiowych.

    - Roboty murowe i betonowe związane z montażem basenów przejściowych pomiędzy zespołami szatniowymi, a basenem.

    - Roboty betonowe związane z uszczelnieniem otworów bocznych (pod grzejnikami) i montażem szczelinowych szyn nawiewnych

- skuć fragmenty wierzchnie płyty stropowej i wykonać gniazda w ścianie,

następnie osadzić elementy wentylacji mechanicznej, oraz zaszalować od spodu

i zalać betonem konstrukcyjnym

- montaż elementów wentylacji należy dostosować do układu płytek posadzkowych basenowych.

    - Roboty murowe i betonowe związane z budową podestu na plaży od strony słupków stalowych

- wykonać murek okalający podest

- wnętrze podestu wypełnić szczelnie styropianem wysokiej twardości  -  FS 20

- wykonać płytę wierzchnią ,  dociskową, betonową,  zbrojoną siatką 6  o oczkach 15 x 15 cm,  grubości 8 cm.

- izolować warstwę posadzkową z płytek basenowych na kleju izolacją emulsyjną

przeciwwodną.

  - Roboty budowlane i remontowe- zewnętrzne

    - Remont konstrukcji dachu z zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym  i  odtworzenie warstw izolacyjnych

- Przygotowanie podłoża konstrukcji stalowej dźwigarów ,  płatwi  i  stężeń  do zabezpieczenia przeciw korozji

  - oczyszczenie wstępne

  - usunięcie rdzy, zgorzelin, wilgoci, oraz zanieczyszczeń

  - stosować obróbkę strumieniowo – ścierną na sucho, lub na mokro, bądź poprzez czyszczenie płomieniem

- oczyszczone powierzchnie zagruntować farbą przeciwrdzewną (np. na bazie spoiwa żywicy alkidowej) do grubości warstwy  60 ÷ 70 K wyschniętej błony – zużycie ok. 6 ÷ 7 m2/ 1 l

- do spodu konstrukcji podwiesić folię paroizolacyjną, a następnie przykręcić blachę spodnią – sufitową, pomalowaną zgodnie z dyspozycjami w robotach malarskich

- w przestrzeń konstrukcji stalowej dźwigarów ułożyć warstwę wełny mineralnej grub.  16 cm.

- W przestrzeni pomiędzy wełną mineralną, a pokryciem z blachy ułożyć folię wiatroizolacyjną

- Do układu płatwi stalowych mocować odzyskane arkusze blachy trapezowej, za pomocą nowych blachowkrętów

- Blachę krycia zewnętrznego pomalować dwukrotnie farbami akrylowo – lateksowymi za pomocą pędzla, po uprzednim oczyszczeniu powierzchni do stopnia czystości  SA 2,5

    - Wykonanie podestu betonowego w miejscu istniejących schodów na taras, jako otwarcie drogi ewakuacyjnej z basenu -  wg dyspozycji na rys. rzutu i przekroju.

    - Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad pomieszczeniami technicznymi przyziemia, łącznie z pokryciem papą podkładową i nawierzchniową.

    - Wykonanie obróbek blacharskich przyściennych, okapowych, podrynnowych, oraz montaż rynien i rur spustowych.

    - Wykonanie osuszenia ścian zewnętrznych, oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej  - wg rys. szczegółowego.

    - Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych nadziemnych w technologii „lekkiej, mokrej”  - wg rys. przekroju.

    - Odtworzenie ukształtowania terenu po wykonaniu robót montażowych budowlanych i technologicznych, oraz zabezpieczających ściany zewnętrzne.

    - Obłożenie schodów wejściowych płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi, mrozoodpornymi na zaprawie klejowej (elastycznej,  rozpłynnej)  z zastosowaniem warstwy gruntującej.

    - Renowacja schodów zewnętrznych prowadzących do części technicznej z zastosowaniem zapraw jastrychowych do robót zewnętrznych, z uzupełnieniem

uszkodzeń, pęknięć -  masą naprawczą do betonu  (np. wg technologii „Botament”).

    - Montaż zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych

- wykonanie montażu stóp fundamentowych

- montaż konstrukcji stalowej podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanego w warunkach warsztatowych

- odtworzenie układu kostki brukowej betonowej

  - Roboty wykończeniowe

    - Montaż ościeżnic stalowych i skrzydeł drzwiowych o wymiarach dostosowanych do aktualnych przepisów

- rozkucie – odcięcie istniejących ościeży  (5 ÷ 10 cm) wykonywać z zachowaniem dużej ostrożności, dla utrzymania stabilności konstrukcji, tynku lub okładzin płytkowych

- montaż ościeżnic stalowych, lub aluminiowych wykonać i dostosować do powierzchni istniejącego tynku, lub okładziny płytkowej, w celu estetycznego wykończenia ościeży farbami, lub płytkami.

    - Roboty tynkowe – jako uzupełnienie i naprawa tynków istniejących

- tynki na ścianach działowych nowo wzniesionych  - cementowo-wapienne lub z płyt stg

- tynki na ścianach zewnętrznych w przyziemiu technicznym wg rys. przekroju.

    - Obszary posadzek i okładzin ściennych przewidzianych do naprawy i uzupełnienia – wynikłych w trakcie robót budowlanych, instalacyjnych lub technologicznych (oznaczone na rzucie parteru) – dostosować pod  względem estetycznym do stanu wyjściowego.

    - Okładziny ścian z płytek  z  płytek basenowych w pomieszczeniach  1.26   i   1.27  do  wysokości 2,0m nad posadzką – zgodnie z rys. szczegółowym.

    - Posadzka w części basenowej przewidziana do wymiany – położenie nowej warstwy  z płytek basenowych wg technologii np. BOTAMENT :

- strefa mokra – plaża, zespół sanitarny

    - izolacja wodoszczelna nakładana pacą lub płaskim pędzlem – np: botact MD 28

    - klejenie płytek – np: botact M 29

    - spoinowanie – np: boton CF 200

    - uszczelnienie i spoinowanie naroży – np: botact SB 78,  boton 400, boton P 400

- strefa wilgotna – ściany i posadzki inne

    - klejenie płytek  - np: botact M 21

    - spoinowanie – np: botact M 30

    - Roboty malarskie

- ściany i sufity pomieszczeń ogólnodostępnych tynkowanych, malować farbami wodorozcieńczalnymi lateksowymi, po wcześniejszym zagruntowaniu

- ściany i sufity pomieszczeń technicznych w przyziemiu, po wykonaniu robót budowlanych instalacyjnych i montażowych należy umyć wodą,  pokryć farbami emulsyjnymi z dodatkiem środków grzybobójczych

- barierki i balustrady stalowe poddać wierzchniemu oczyszczeniu i pomalować farbą antykorozyjną w kolorze ciemnoszarym np. typ młotkowy firmy Hektor, lub Nobiles

- istniejący sufit hali basenowej z blachy niskoprofilowanej, mocowanej do konstrukcji stalowej, z widocznymi ogniskami korozji poddać renowacji wg następujących dyspozycji:

- powierzchnię blachy umyć po wykonaniu głównych robót budowlanych

- obszary z pojawiającą się korozją lub zniszczoną powierzchnią zagruntować środkiem np:  Sto Allgrund – zużycie ok. 0,15 l/m2

- dwukrotnie pomalować farbą np: Sto Color Top – zgodnie z dyspozycjami

producenta

  - Wyposażenie ogólnoużytkowe pomieszczeń basenu

- adaptować istniejące wyposażenie  meblowe pomieszczeń administracyjnych, szatni wierzchniej i holu wejściowego

- zakupić szafki szatniowe typowe stalowe, lub z płyt meblowych

- wykonać kabiny przebieralnie

- zamontować baseny przejściowe standardowe i dla niepełnosprawnych

- wymienić wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i natrysków wg projektu instalacji sanitarnych

UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta, oraz Inwestora, w formie protokołów, lub wpisu do dziennika budowy.

- WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ DLA REMONTU I MODERNIZACJI BASENU

PRZY UL. SIEMOŃSKIEJ W BĘDZINIE.

  - Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

- powierzchnia zabudowy					-	1378,9 m2

- kubatura							-	7171,0 m3 (w zakresie

opracowania)

- wysokość  (parter i przyziemie)				-	9,5 m  (hala basenu)

- powierzchnia użytkowa

    - parter							-	960,4 m2

    - przyziemie (pom. techniczne)			-	422,2 m2

  - Kategoria zagrożenia ludzi,  przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach

- basen  do 100 osób					-	ZL1

- część wejściowo – szatniowa				-	ZL3

  - Klasa odporności pożarowej budynku – „B”

Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów

budowlanych  NRO

- główna konstrukcja nośna				-	R 120

- konstrukcja stropu					-	REI 60

- konstrukcja dachu					-	R 30

- ściany zewnętrzne					-	EI 60

- ściany wewnętrzne					-	EI 30

  - Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne, oraz przeszkodowe

- długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza  40 m

- szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi min. 90 cm

- oświetlenie ewakuacyjne dróg komunikacji wewnętrznej, oraz pomieszczeń załączane w czasie 2 sek., o natężeniu co najmniej 1 lx, czas działania 2 godz.

- oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z PN

  - Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

- instalacja hydrantowa 25  z wężem półsztywnym długości  30m – istniejąca

- instalacja wentylacji mechanicznej z materiałów niepalnych, uziemiona

- wyposażenie obiektu w główny wyłącznik prądu odcinającego zasilanie w pomieszczeniu sprzedaży biletów  - z oznakowaniem

- instalacja odgromowa w formie zwodów poziomych, nieizolowanych, niskich, zgodnie

z normą PN-E-05003/03.

  - Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

- obiekt jest wyposażony w instalację hydrantową

- obiekt zostanie wyposażony w gaśnice ABC w ilości 1 jednostka o masie 4 kg  środka gaśniczego na każde  200 m2 powierzchni

- sprzęt zostanie rozmieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych

- nie przewiduje się urządzeń ratowniczych

  - Droga pożarowa zapewniona od ul. Siemońskiej w Będzinie. Podjazd pożarowy pod

budynek powinien być oznakowany z przestrzeganym zakazem tarasowania.

- należy opracować „instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, oraz postępowania w wypadku pożaru

- przygotować wykaz telefonów alarmowych

- OPIS  DO  INFORMACJI  DOTYCZĄCEJ  BEZPIECZEŃSTWA

I  OCHRONY ZDROWIA.

  - Zakres  robót całego zamierzenia budowlanego

    - Roboty  ziemne przy wykonywaniu remontu i izolacji ścian zewnętrznych przyziemia.

    - Roboty  wyburzeniowe schodów przy wyjściu ewakuacyjnym, oraz wykonanie otworu technologicznego do demontażu i instalacji urządzeń uzdatniania wody, a także  wentylacji mechanicznej.

    - Roboty demontażowe istniejacej niecki basenowej.

    - Roboty betonowe przy wykonaniu płyty dennej i zwieńczenia projektowanej niecki.

    - Montaż niecki stalowej basenu, oraz instalacji technologii wody.

    - Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

    - Roboty modernizacyjno – remontowe pomieszczeń ogólnodostępnych.

    - Wykonanie robót posadzkowych – naprawy i układanie nowych powierzchni

    - Roboty wykończeniowe – malarskie w pomieszczeniach ogólnodostępnych i technologicznych.

    - Docieplenie  stropodachu i ścian zewnętrznych metodą „lekką, mokrą”.

    - Roboty wykończeniowe zewnętrzne.

    - Montaż pochylni dla niepełnosprawnych .

    - Zagospodarowanie terenu i najbliższego otoczenia.

  - Zagospodarowanie  placu  budowy.

    - Zagospodarowanie  placu  budowy  przed  rozpoczęciem  robót

budowlanych  powinno  być  sprawdzone  przez  komisję  składającą  się

z  zainteresowanych  stron.

Komisyjne  sprawdzenie  terenu  powinno  obejmować  w  szczególności

zabezpieczenie  terenu,  doprowadzenie  energii  elektrycznej  i  wody  oraz

urządzenia  socjalno – bytowe  i  sanitarne  dla  zatrudnionych  pracowników.

Plac  budowy  oznakowany  będzie  tablicą  informacyjną  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym .

Teren  budowy  powinien  być  zabezpieczony  takim  ogrodzeniem,  by nie

stwarzało  ono  zagrożenia  dla  ludzi.

Na  terenie  budowy  w  miarę  możliwości  należy  wyznaczyć  miejsca  postoju  dla  pojazdów  mechanicznych.  Na  drogach  dojazdowych  nie  wolno  składać  żadnych  materiałów,  sprzętu ,  lub  innych  przedmiotów.

    - W  trakcie  wykonania  robót  ziemnych przy wykopach pod docieplenie i izolację murów, zabezpieczyć wykopy i zachować ostrożność, przy obsłudze ciężkiego sprzętu.

    - W  trakcie  wykonywania  robót  na  wysokości  przy demontażu elementów wentylacji i naprawie elewacji, oraz stropodachu  zachować  ostrożność ,  oraz  sprawdzić  stabilność  rusztowań   i  nakaz  stosowania  sprzętu  chroniącego  (kaski  i  szelki  bezpieczeństwa)

    - O  prowadzonych  robotach,  oraz  środkach  bezpieczeństwa,  jakie  należy  stosować  w  czasie  trwania  prac  nadzór  winien  poinformować  pracowników  przebywających  na  terenie  prowadzenia  robót  lub  w  jego  sąsiedztwie.

Teren  prowadzenia  robót  powinien  być  wydzielony  i  oznakowany  -  z  zastosowaniem  siatek  i  barierek.

Na  powierzchni  powyżej  1,0 m  wysokości  gdzie  są  prowadzone  prace  powinny  być  zainstalowane  balustrady  składające  się  z  poręczy  ochronnych  umieszczonych  na  wysokości  co  najmniej  1,1m  i  krawężników  o  wysokości  min.  0,15m.  Prace  te  powinny  być  tak  organizowane  by  nie  zmuszały  pracownika  do  wychylania  się poza  poręcz  balustrady  lub  obrys  urządzenia  na  którym  stoi.

Rusztowania  i  pomosty  winny  być  zabezpieczone  przed  nieprzewidywaną  zmianą  położenia  oraz  muszą  posiadać  odpowiednią  wytrzymałość  na  przewidywane  obciążenie.

Podłoga  pomostu  powinna  być  równa  i  trwale  umocowana  do  konstrukcji  pomostu,  a  jej  powierzchnia  wystarczająca  dla  pracowników  i  niezbędnych  im  materiałów  i  narzędzi.

Rusztowania  budowlane  powinny  posiadać  bezpieczną  komunikację  pionową  i  swobodny  dostęp  do  stanowisk  pracy.

Rusztowania  typowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  wymogami  norm.

Rusztowania  nietypowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem.

Użytkowanie  rusztowania  dopuszczone  jest  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  nadzór  techniczny  potwierdzony  wpisem  do  dziennika  budowy.

  - Podstawowe  zagadnienia  bhp

Każdy  pracownik  przed  dopuszczeniem  do  pracy  powinien  być  przeszkolony  w  zakresie  bezpieczeństwa  i higieny  pracy.  Operatorzy  maszyn  budowlanych  o  napędzie  silnikowym  winni  skończyć  szkolenie  i  posiadać  uprawnienia  do  obsługi  tych  urządzeń  wydane  przez  komisję  kwalifikacyjną.

Nie  wolno  dopuścić  do  pracy  pracownika  nie  posiadającego  odpowiednich  kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiejętności  do  jej  wykonania.

  - Transport  i  składowanie  materiałów  na  terenie  budowy.

    - Transport  materiałów.

Podczas  mechanicznego  załadunku  i  rozładunku  materiałów  budowlanych

przemieszczanie  ich  bezpośrednio  nad  ludźmi,  oraz  kabiną  kierowców  jest  niedopuszczalne.

Na  czas  tych  czynności  kierowca  powinien  opuścić  kabinę.

W  czasie  transportu  elementów  prefabrykowanych  przewożenie  osób  na  ładunku  lub  obok  niego  jest  zabronione.

Zapewnienie  bezpieczeństwa  przy  wykonywaniu  prac  transportowych  wynika  również  ze  stosowania  wymagań  jakie  obowiązują  podczas  eksploatacji  stosowanych  do  tego  celu  maszyn  i  urządzeń.

Na  budowie  należy  zwrócić  dużą  uwagę  do  właściwej  organizacji  ręcznych  prac  transportowych.

Przy  ręcznym  przemieszczaniu  przedmiotów  tam  gdzie  jest  to  możliwe  należy  zapewnić  sprzęt  pomocniczy  zapewniający  bezpieczne  wykonanie  pracy.

Przedmioty  przewożone  na  wózkach  nie  powinny  wystawać  poza  obrys  wózka  (chyba  że  transport  odbywa  się  pod  nadzorem  zapewniającym  bezpieczne  jego  wykonanie).

Niedopuszczalne  jest  ręczne  przenoszenie  przedmiotów o masie przekraczającej 30kg .  na  wysokość  4m  lub  na  odległość  powyżej  25m.

Niedopuszczalne  jest  zespołowe  przemieszczanie  przedmiotów  o masie  przekraczającej  500 kg .

Transport  poziomy  materiałów,  konstrukcji,  urządzeń  itp.  odbywać  się  będzie  środkami  transportu  samochodowego,  istniejącymi  drogami  publicznymi  na  bezpośredni  rejon  prowadzenia  robót lub  na  plac  składowo – montażowy.

Transport  pionowy  konstrukcji,  urządzeń  itp.  prowadzony  będzie  przy  użyciu  maszyn  prostych.

    - Składowanie  materiałów  .

Na  placu  budowy  powinny  być  wyznaczone  miejsca  do  składowania  materiałów.

Składowiska  materiałów  budowlanych i  urządzeń   technicznych  powinny  być  wykonane  w  sposób  zabezpieczający  przed  możliwością  wywrócenia,  zsunięcia  lub  rozsunięcia  się  składowanych  materiałów  i  elementów.

Przy  składowaniu  materiałów  odległość  stosów  nie  powinna  być  mniejsza  niż:

    - 0,75m  -  od  ogrodzenia

    - 5,00m -  od  stałego  stanowiska  pracy

Między  stosami  lub  pojedynczymi  elementami  należy  pozostawić  przejścia  o  szerokości  co  najmniej  1m.  Materiały  chemiczne  szkodliwe  dla  zdrowia  należy  przechowywać  w  szczelnie  opakowanych,  na  których  powinny  być  informacje  o  ich  nazwie  i  szkodliwości  dla  zdrowia.

UWAGA:  Realizację  obiektu  przeprowadzić  zgodnie  z  Polską  Normą,

Prawem  Budowlanym  i  pod  nadzorem  autorskim.

- Opinia techniczna  stanu konstrukcji budynku basenu w Będzinie ul. Siemońska

  - Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja i projekt modernizacji basenu opracowany przez Biuro Usług Projektowych  Severyn Projekt Mysłowice w lipcu 2008r.

- Oględziny i pomiary konstrukcji basenu oraz odkrywki konstrukcji stropodachu nad halą  pływalni basenu wykonane w sierpniu 2008r.

- Projekt wytycznych konstrukcyjnych niecki stalowej basenu opracowane w lipcu 2008r.

- Fragmentaryczna dokumentacja obiektu udostępniona przez inwestora a opracowana w latach 1969 budowy basenu i 1998 termomodernizacji.

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku basenu położonego w Będzinie przy ul. Siemońskiej.

  - Cel opracowania

Celem opracowania jest określenie stanu konstrukcji krytego basenu ze szczególnym uwzględnieniem:

- stanu konstrukcji elementów obudowy istniejącej niecki basenu

- stanu konstrukcji stropodachu oraz ścian hali pływalni.

  - Stan istniejący – konstrukcja

Budynek krytego basenu kąpielowego składa się z pięciu części zwartej zabudowy działki położonej w Będzinie ul. Siemońska.

Poszczególne części budynku są od siebie oddylatowane i stanowią następujące funkcje:

- strefa wejścia

- hol główny z zapleczem dla ratowników oraz obsługi basenu

- szatnie z natryskami oraz sauny

- sala ćwiczeń

- hala pływalni z przyziemiem w którym zlokalizowano węzeł cieplny, wentylatornię

i stację uzdatniania wody basenu

Wszystkie te części są podpiwniczone i zróżnicowane pod względem wysokościowym.

Część niższa tzn. strefa wejścia, hol główny, szatnie, sala ćwiczeń wykonane są następująco:

- ławy fundamentowe żelbetowe

- część podziemna – piwnice wykonane z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. gr.38cm, część nadziemna z bloków PGS na zaprawie cem.-wap. gr.24cm

- strop żelbetowy na dźwigarach stalowych /nad piwnicami dwuteownik/

- stropodach pokryty jest papą termozgrzewalną.

Część wyższa – hala pływalni z dobudówkami zaplecza wykonana została następująco:

- część podpiwniczona wokół niecki basenu jak i pomieszczenia przyziemia z  zapleczem wykonane są na jednym poziomie

- pod ścianami konstrukcyjnymi oraz konstrukcją niecki basenu wykonane są ławy żelbetowe wysokości około 40cm

- części podziemne ścian konstrukcyjnych zaplecza wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowej.

Niecka basenu w konstrukcji aluminiowej wsparta jest na szkielecie żelbetowym

- płyta żelbetowa gr.8cm z żebrami 25/25 opartymi na ścianie pływalni oraz słupach żelbetowych 50/25 stojących na ławach fundamentowych.

Płyta denna basenu /aluminiowa/ ułożona jest na podsypce piaskowej.

Ściany przyziemia, oraz ściana północna basenu wykonana jest z bloków PGS 24cm na zaprawie cem-wap.

Ściany podziemia hali pływalni wykonane są z cegły pełnej gr.51cm usztywnione słupami żelbetowymi 38/50cm utwierdzonymi w fundamentach.

Głównym elementem nośnym stropodachu nad halą pływalni są ażurowe ramy stalowe w rozstawie co 3,0m utwierdzone w żelbetowych słupach wykonanych w płaszczyznach ścian.

Stropodach pokryty jest blachą niskofałdową T35x207x0,88 ułożoną na stalowych płatwiach [80 w rozstawie 160cm i 210cm. Od wewnątrz konstrukcja osłonięta jest blachą niskofałdową T18x72x0,55 mocowaną do płatwi drewnianych w odległości ok. 1,50m. Ocieplenie stanowi warstwa styropianu 17cm /8+9cm/ osłonięte od dołu i od góry  folią paroporzepuszczalną.

  - Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych objętych modernizacją

    - Niecka basenu

Niecka basenu wykonana jest w konstrukcji aluminiowej. Konstrukcja wsporcza dla niecki jest konstrukcją żelbetową składającą się z płyty gr.8cm stanowiącą „plażę” wokół niecki opartej na żebrach 25/25 oraz słupach 25/50 co 3m.

Płyta plaży wraz z żebrami zamknięta jest od strony niecki basenu belką wieńcem 15/25 z wspornikiem nad przelewem.

Całość konstrukcji obudowy niecki oparta jest na ścianach zewnętrznych hali pływalni oraz słupach i ławach żelbetowych.

Aluminiowa niecka basenu oparta jest płytą denną na podsypce piaskowej ułożonej w spadzie jak dno niecki. Spad podsypki piaskowej od strony przejścia ograniczona jest ścianą wysokości od 56-22cm wykonanej z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap.

Podczas oględzin oraz inwentaryzacji nie stwierdzono zarysowań oraz ugięć elementów konstrukcji wsporczej niecki basenu.

    - Stropodach hali pływalni

Elementem nośnym konstrukcji stropodachu jest rama stalowa – ażurowa wysokości 320mm oparta na słupach żelbetowych ścian podłużnych.

Zgodnie z dokumentacją archiwalną w październiku 1998r. przy zmianie pokrycia zostały wzmocnione narożniki ramy ściany południowej co stwierdzono przy odkrywkach stropodachu. Pierwotnym pokryciem były płyty faliste przezroczyste.

W pierwotnym rozwiązaniu stężeniem ram były stężenia poprzeczne stalowe oraz płatwie aluminiowe.

Po wykonaniu odkrywek połaci dachowych północnych /większy spad/ i południowych /mniejszy spad/ stwierdzono:

- elementem nośnym jest rama stalowa ażurowa wysokości 320mm stężona od góry ceownikiem 80 co około 150+160cm jako element mocujący dla blachy zewnętrznej fałdowej TR35x207x0,88.

Przy demontażu pokrycia przezroczystego pozostawiono niektóre płatwie aluminiowe. Między płatwiami wykonano następujące warstwy licząc od dołu:

- folia paroszczelna

- styropian

- folia paroprzepuszczalna /JF96 SILVER/

Stropodach od wewnątrz osłonięto blachą fałdową TR18x0,55 mocowaną do płatwi drewnianych 60/80 w odległości ok. 140-150cm.

Płatwie mocowane są do pasa dolnego ramy przy pomocy kątownika 60x5/150 oraz dwóch

śrub M10.

Podczas oględzin stwierdzono korozję na płatwiach górnych [80 co jest wynikiem nieszczelności foli paroizolacyjnej, nieszczelności w warstwie ocieplenia przy ramach oraz złego ułożenia foli paroprzepuszczalnej /bez pustki wentylacyjnej/ na styropianie.

Ogólny stan konstrukcji jest dobry.

  - Podsumowanie oraz wnioski końcowe

W konkluzji niniejszej opinii można stwierdzić, że ogólny stan konstrukcji budynku basenu

jest dobry.

Podczas inwentaryzacji oraz oględzin stwierdzono, że elementy konstrukcyjne żelbetowe nie wykazują pęknięć, zarysowań i ponadnormatywnych ugięć.

Natomiast analizując stan konstrukcji stropodachu nad niecką basenu stwierdzono:

W przedziale 10 lat należy konstrukcję stalową stropodachu odsłonić zabezpieczając przed korozją  ramy stalowe, a w szczególności płatwie górne.

Ponadto przy pracach remontowych należy wymienić folię paraizolacyjną, uszczelnić warstwę styropianu przy ramach, wymienić folię paroprzepuszczalną o dyfuzji pary wodnej >40g/m²/24h. Folię powyższą należy zamocować w odległości minimum 2cm od ocieplenia.

Należy wykonać prawidłową wentylację czyli przewietrzanie między folią paroprzepuszczalną a blachami zewnętrznymi.

Stwierdzono także korozję wkrętów samogwintujących z podkładką mocujących blachy zewnętrzne – przy remoncie zastosować nowe wkręty..

Powyższe prawidłowości konstrukcji budowlanej ujęte w niniejszej opinii upoważniają do stwierdzenia, że projektowana modernizacja może być wykonana w zakresie objętym niniejszym projektem.

ZAŁĄCZNIKI

- SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA /FOT.1, 2, 3, 4/

- Opis do konstrukcji projektowanej

Niecka basenu

Dla zwiększenia stabilności dna projektowanej niecki basenu projektuje się wykonanie płyty żelbetowej gr. 20cm zamkniętej wieńcem żelbetowym.

Projekt przewiduje dwuetapowe wykonanie płyty z wieńcem.

Po stabilizacji podsypki piaskowej i ułożeniu izolacji z folii projekt przewiduje ułożenie siatki zgrzewanej w odległości 5cm od dna płyty. Na siatce należy wykonać zbrojenie wieńców.

W pierwszym etapie wykonać na całości - łącznie z wieńcami płytę gr. 20cm.

Następnie po ustawieniu konstrukcji ścian bocznych niecki basenu należy dobetonować pozostałą część wieńca.

Po zamontowaniu kanałów dennych niecki należy je obetonować zgodnie z projektem.

Do zbrojenia płyty stosować siatki zgrzewane z pręta Ø10 o oczkach 15x15 wykonane ze stali A-III N - St500B.

Siatki łączyć na zakład 30cm oraz łączyć drutem wiązadełkowym co drugie oczko.

Do zbrojenia wieńca stosować stal zbrojeniową żebrowaną A-III /34GS/.

Do wykonania płyty wieńca oraz obetonowania kanału dennego stosować beton B20.

Dla zwiększenia otworu niecki projekt przewiduje obcięcie istniejącego wspornika płyty plaży do lica słupa żelbetowego 29/54.

Nadproże otworu montażowego

Dla wprowadzenia urządzeń do pomieszczeń pomocniczych basenu projektuje się otwór montażowy w ścianie zewnętrznej o wymiarach 200x270cm.

Jako nadproże należy nad otworem zamontować 2 dwuteowniki 120 połączone 3 śrubami M12 opartymi na murach na głębokości 30cm. Po wprowadzeniu urządzeń otwór zamurować cegłą pełną na zaprawie cementowej "5".

Powiększenie otworów drzwiowych

Projektowane otwory drzwiowe szerokości 100cm należy wykonać  przez podkucie obustronne po 5cm istniejących otworów szerokości 90cm.

Projektowane schody ewakuacyjne z hali pływackiej

Istniejące schody należy wyburzyć, a w ich miejsce w poziomie wyjścia wykonać na podsypce piaskowej płytę w/g dyspozycji projektu architekta.