# Basen ze stali szlachetnej – SWB (CPV-43324100-1)

## Niecka basenu

### Niecka basenu pływackiego

Niecka basenu pływackiego, z wyposażeniem sportowym,
ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej.

Wymiary (Kształt wg planu):

maksymalna długość:	25,02 m
maksymalna szerokość:	12,50 m
głębokość wody od:	1,35 m
opadająca do:	1,80 m
Całkowita pow. lustra wody:	312,75 m

Wykonanie wg planu
Łącznie z:

Plan nr: 200654SWBJAB01a

1,00 Szt.

## Elementy wbudowane

### Drabinka, w niszy ściany z poręczami.

Wykonane jak ogólnie opisano w technicznych uwagach 
wstępnych, zejście do niecki basenu mocowane na stałe do 
ściany, od strony wody ze wszystkich stron zamknięta.

4,00 Szt.

## System hydrauliki

### Kanał denny wlotowy łącznie z pokrywą

łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz
orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki
spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża
i kołnierzem luźnym, PN 10, otwór wg DIN EN 1092-1,
do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej

Wymiary zestawcze:

szerokość w świetle: 200 mm
wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych

50,00 mb

### Odpływ rynny przelewowej w przebiegu rynny

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien
przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem
obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN150
PN 10, otwór wg DIN EN 1092-1 do 0,5 m poza
nieckę ze stali szlachetnej

Obniżenie rynny przelewowej ok. 200 mm

4,00 szt.

### Obniżenie poziomu hałasu na odpływie rynny przelewowej

urządzenie obniżające poziom hałasu jako wkładka do
odpływu rynny.

4,00 szt.

### Zestaw narzędzi do demontażu pokrywy kanału dennego

ze stali nierdzewnej do łatwego montażu i demontażu pokryw
kanału dennego. Wykonanie wg wymagań technicznych
i indywidualnych rozwiązań kanałów dennych.

1,00 mb

## Wyposażenie niecki basenu

### Ruszt rynny, prosty, biały

jak opisano powyżej.

75,00 mb

### Narożniki rusztu ze skosem

do wykonania narożników rusztu ze złączem na ucios,
styk pod kątem <> 90.

4,00 szt.

### Piktogram "Dla osób umiejących pływać"

Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób umiejących pływać"

4,00 szt.

### Piktogram "Dla osób nie umiejących pływać"

Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nie umiejących pływać"

4,00 szt.

### Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu"

Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu"

4,00 szt.

### Słupek startowy FINA

z materiału 1.4462, zgodnie z FINA Handbook,
Facilities rules FR 2.7 i FR 2.8 i EN 13451-4.2001
do użytkowania w czasie zawodów sportowych i treningów.
Demontowany słupek startowy jako ładna w kształcie, zgodna
z wymaganiami sportowymi konstrukcja spawana ze szlifowanej
stali szlachetnej, składająca się z następujących części:
kolumny, strzemienia dla pływających stylem grzbietowym,
kołnierza mocującego z materiału nr 1.4462 oraz złącza
śrubowego z V4A. Strzemię z możliwością chwytu poziomego i pionowego.
Dla startów przodem możliwość uchwytu na powierzchniach bocznych i na
przedniej stronie progu odskoczni. Płyta odskoczni i powierzchnia stopnicy
z materiału GFK (wzmocnione włóknem szklanym tworzywo sztuczne),
kolor gencjanowo niebieski RAL 5010.
Powierzchnia zgodna z klasą 24° wg Tabeli 1 EN 13541-1:2001.
Wysokość słupka startowego (krawędź przednia) 71 cm
nad lustrem wody, płyta odskoczni 50 x 50 cm.
Kołnierz mocujący na poziomie rusztu rynny przelewowej z czterema
złączami śrubowymi łącznie z polipropylenową rusztem
rynny w celu zakrycia mocowania zdemontowanego słupka startowego.

6,00 szt.

### Mocowanie lin dzielących tory pływackie

Mocowanie lin kompletne, składa się z tulei wtykowej
z mocowaniem oraz wyciąganego mocowania liny. Tuleja
ze stali szlachetnej na poziomie rusztu rynny przelewowej.
Otwór gniazda zamknięty zatyczką z tworzywa sztucznego
na równym poziomie. Stabilne mocowanie w górnym
obszarze rynny przelewowej. Mocowanie lin ze szlifowanej
rury ze stali szlachetnej o średnicy 48,3 mm
z uchwytem (uszkiem) na linę, górny koniec zamknięty,
dolny koniec nacięty na ukos.

14,00 szt.

### Tuleja wtykowa z mocowaniem

uniwersalnego przeznaczenia (rura o średnicy
48,3 mm) do mocowania sygnalizacji falstartu i nawrotu
ze stali szlachetnej, na poziomie rusztu rynny przelewowej.
Otwór gniazda wtykowego zamknięty
zatyczką z tworzywa sztucznego na równym poziomie.
Stabilne mocowanie w górnym obszarze rynny przelewowej.

6,00 szt.

### Liny dzielące tory pływackie 25m

do zawodów wg FINA, składają się z liny ze stali szlachetnej
o średnicy 4 mm, z nasuniętymi na całej długości zębatymi
elementami z polipropylenu o dużej wytrzymałości, koloru
czerwony/biały wg FINA, łamiącymi fale, bezpiecznymi (nie
powodującymi obrażeń) oraz z pływakami od strony wewnętrznej,
które utrzymują linę w 50% nad lustrem wody, dwa haki
mocujące ze stali szlachetnej, ścisk do liny bezpieczny,
zamknięty w pływającej kuli.

7,00 szt.

### Urządzenie falstartu

do zawodów sportowych wg FINA, składające się
z liny nylonowej z elementami polietylenowymi, 1,80 m
nad poziomem rusztu rynny przelewowej, urządzenie do szybkiego
odłączenia z liną napinającą, na stojakach ze szlifowanej
rury ze stali szlachetnej o średnicy 48,3 mm, z uchwytami (uszami)
i mocowaniem liny, górne końce zamknięte, dolne końce
nacięte na ukos, do zakotwienia w tulejach wtykowych
z mocowaniem

12,50 mb

### Sygnalizacja nawrotu w stylu grzbietowym

dla zawodów sportowych wg FINA, składający się z liny
nylonowej z chorągiewkami, 1,80 m nad poziomem rusztu
rynny przelewowej, liną napinającą na stojakach ze szlifowanej
rury ze stali szlachetnej o średnicy 48,3 mm, z uchwytami
(uszami) liny i mocowaniem liny, górne końce zamknięte,
dolne końce nacięte na ukos, do zakotwienia w tulejach
wtykowych z mocowaniem

25,00 mb

### Ściana dotykowa z tulejami, kompletna

Płyta ażurowa z tulejami wtykowymi, wykonana
wg DIN EN 13541-6, ze stali szlachetnej o długości płyty
1,992 m, wysokości płyty 35 cm (30 nad lustrem wody),
z jednego kawałka, demontowalna, zakotwiona w otworach
wtykowych w rynnie przelewowej, wykonana jak mocowanie
do lin pływających, nadająca się do zamocowania mat do
elektronicznego pomiaru czasu.

12,00 szt.

### Pasy torów pływackich

Pas torów, farbowany chemicznie, wymiary wg FINA,
trwale mocowany metodą polispektralną na dnie i na
ścianach czołowych, kobaltowo niebieski.

158,00 szt.

## Wyposażenie instalacyjne

### Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 150

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali
nierdzewnej z betonowymi kotwami, pokrywa z blachy perforowanej
na równym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm,
otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem
obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 150, PN 10,
otwór wg DIN EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej.

1,00 szt.

### Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej
śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz
orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem
luźnym DN 50, PN 10, otwór wg DIN EN 1092-1 do 0,5 m poza
nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą
od strony niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania próby
ciśnieniowej).

1,00 szt.

## Wyposażenie rekreacyjne

### Reflektory podwodne, średnica 258 mm, 175 W/12V

Składa się z elementów reflektora, niszy w ścianie ze stali

nierdzewnej i transformatora. Reflektor o średnicy 258 mm
w obudowie ze stali nierdzewnej, łatwo wymienialna żarówka
halogenowa 4900 lumen (nie ma potrzeby obniżania poziomu
lustra wody), kabel o dł. 3 m, równomierne oświetlenie przez
okrągły reflektor, kąt promieni świetlnych ok. 80 º, nisza wspawana
na stałe w ścianie bocznej o gł. 95 mm, zacisk śrubowy kabla,
dodatkowa osłona ochronna kabla o dł. 3 m, wmontowany mocujący
element obrotowy do odpowiedniego ustawienia reflektora, transformator: 230:12V-(AC), 175 VA, w stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczenie IP 65, z odrębnymi zwojami bez podłączenia
elektrycznego i prac instalacyjnych.

10,00 szt.

# Basen ze stali szlachetnej – DSB (CPV-43324100-1)

## Niecka basenu

### Niecka brodzika przejściowego

Wymiary (Kształt wg planu):

maksymalna długość:	1,00 m
maksymalna szerokość:	0,95 m
głębokość wody od:	0,06 m
opadająca do:	0,08 m
Całkowita pow. lustra wody:	0,95 m

Wykonanie wg planu: 200654DSBJAB01

3,00 Szt.

### Wyposażenie:

      - Doprowadzenie wody dyszą wpustową, mufa zamykająca 1 ½”

      - Mufa zamykająca 2”, Przelew niecki

      - Opróżnianie niecki, mufa zamykająca 2”

# Basen ze stali szlachetnej - DSB

## Niecka basenu

### Niecka brodzika przejściowego

Wymiary (Kształt wg planu):

maksymalna długość:	2,00 m
maksymalna szerokość:	1,20 m
głębokość wody od:	0,08 m
opadająca do:	0,10 m
Całkowita pow. lustra wody:	2,40 m

Wykonanie wg planu: 200654DSBJAB02

1,00 Szt.

### Wyposażenie:

      - Doprowadzenie wody dyszą wpustową, mufa zamykająca 1 ½”

      - Mufa zamykająca 2”, Przelew niecki

      - Opróżnianie niecki, mufa zamykająca 2”